河川氾濫時における自家用車避難とデマンド交通バス活用の比較シミュレーション

に関する研究
眞坂研究室　古賀玲次

研究背景・目的

本研究は，平成27年9月関東・東北豪雨に伴う鬼怒川氾濫を背景とする．2015年9月10日，茨城県常総市三坂町付近で鬼怒川左岸の堤防が決壊し，市域の広い範囲で浸水被害が発生した．河川氾濫時には，浸水によって道路が通行困難となるだけでなく，自家用車避難が集中することで混雑や逃げ遅れが発生する可能性がある．また，高齢者や自家用車を利用できない住民に対しては，デマンド交通バスを活用した避難支援の検討が必要である．

本研究の目的は，浸水時の道路閉鎖を考慮した避難シミュレーションを構築し，自家用車のみで避難した場合と，デマンド交通バスを活用した場合を比較できる基盤を構築することである．今回の進捗発表では，Phase 1の静的な避難経路検索と，Phase 2のSUMO/TraCIによる自家用車避難の交通流シミュレーションについて報告する．

- 使用データとシミュレーション構成

実データ（浸水・道路・人口・避難所）
　　↓　　研究用に加工（派生データ）
Phase 1：

浸水ポリゴン × 道路エッジ → 閉鎖タイムライン → 静的経路検索
　　↓　　SUMOネットワーク変換・edge対応
Phase 2：

車両投入 → TraCI動的閉鎖 → 再経路探索 → 到着/未到着/混雑記録

本研究では，浸水範囲，道路ネットワーク，行政区域，人口メッシュ，避難施設等を用いる（表1）．浸水深0.5m以上に相当する範囲と道路リンクが重なる場合，その道路を通行困難として扱う．Phase 2では実データをそのままSUMOへ入れるのではなく，研究用に加工した派生データ（net.xml・closure_timeline_sumo.json等）を入力として用いる．SUMO上の0秒は車両の出発開始であり，浸水時系列t0～t7は0～21,600秒へ線形圧縮した．

表1．使用データとSUMO上での役割

| データ | 研究内での役割 |
| --- | --- |
| 浸水KML・A31a | 時刻別道路閉鎖の作成 |
| 道路NW（GraphML） | SUMOネットワーク作成 |
| 250m人口メッシュ | 出発地40地点と車両数設定 |
| 避難施設データ | 安全避難所19件の目的地設定 |
| 閉鎖道路時系列 | TraCIによる動的道路閉鎖 |

- Phase 1：静的な避難経路検索

Phase 1では，浸水範囲と道路ネットワークを重ね合わせ，通行困難となる道路を除外したうえで，出発地から避難所までの経路検索を行った．これは道路閉鎖後に避難所への経路が存在するかを確認する静的なネットワーク分析である．常総市を中心事例とし，茨城県内の対象41市区町村へ拡張して市区町村別の避難経路シナリオHTMLを生成した．ただしPhase 1では車両同士の混雑や到着時間は扱わない．

- Phase 2：SUMOによる自家用車避難シミュレーション

Phase 2では，Phase 1の道路閉鎖条件をSUMO 1.26.0/TraCIへ接続し，自家用車のみで避難するシナリオAの交通流シミュレーションを構築した．出発地・避難所をSUMO edgeへスナップし，t0〜t7の閉鎖時刻に応じてTraCIでSUMO edgeを通行止めにした．道路閉鎖後は再経路探索を行い，到着・未到着・混雑を記録した（図1）．常総市では250m人口メッシュ40地点を出発地とし，smallは40台，10pctは120台，fullは1,001台を投入した．small・10pctは最初の閉鎖時点t0（SUMO上789秒）より前に全車両が到着するため，閉鎖後の挙動確認にはfull試行を主に用いる．

実データ（浸水・道路・人口・避難所）
　　↓　　研究用に加工（派生データ）
Phase 1：

浸水ポリゴン × 道路エッジ → 閉鎖タイムライン → 静的経路検索
　　↓　　SUMOネットワーク変換・edge対応
Phase 2：

車両投入 → TraCI動的閉鎖 → 再経路探索 → 到着/未到着/混雑記録

図1．Phase 1とPhase 2の処理の流れ

- 結果

常総市シナリオAの実行結果を表2に示す．small・10pct試行では全車両が到着した．full試行では1,001台のうち987台が到着し，14台が未到着となった．未到着14台は閉鎖済みの出発edgeから発車できなかった車両であり，逃げ遅れ候補として扱う．全41市区町村の10pct試行では逃げ遅れ合計0台であった．

表2．常総市シナリオAのSUMO実行結果

| 試行 | 車両数 | 到着/未到着 | 到着率 |
| --- | --- | --- | --- |
| small | 40 | 40/0 | 100% |
| 10pct | 120 | 120/0 | 100% |
| full | 1,001 | 987/14 | 98.6% |

smallは動作確認，10pctは縮小比較，fullは常総市主結果として扱う．

また，full試行における主要避難路別混雑を確認したところ，県道357号で最大137台走行・停止105台・最低速度1.64 m/sが記録された．国道294号でも最大61台・停止7台が確認され，自家用車避難集中時に主要路線の速度低下が生じることを確認した．

- 考察・今後の予定

Phase 1とPhase 2は同じ道路閉鎖を扱うが，評価内容が異なる．Phase 1は閉鎖後の経路存在性を調べる静的分析であり，Phase 2は車両を実際に走らせる動的分析である．そのためPhase 1の到達不可人口とPhase 2の未到着車両数を直接比較しない．Phase 2により，自家用車のみで避難した場合の交通流ベースラインを確立した．今後のPhase 3では，デマンド交通バスを導入したシナリオBを作成し，到着率・未到着・主要避難路混雑・バス輸送人数をPhase 2と比較する予定である．

- 結論

本研究では，2015年鬼怒川氾濫を背景に，浸水時の道路閉鎖を考慮した避難シミュレーションを構築した．Phase 1では静的な避難経路検索を行い，Phase 2ではSUMO/TraCIを用いた自家用車避難の交通流シミュレーションを実装した．常総市full試行では1,001台中987台が到着し，14台が閉鎖済み出発edgeの影響を受けた．この結果を，今後デマンド交通バスを導入するPhase 3の比較基準として固定する．

- 参考文献

[1] 国土地理院：平成27年9月関東・東北豪雨の情報，https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H27.taihuu18gou.html，閲覧日：2026年5月20日．

[2] 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所：鬼怒川緊急対策プロジェクト，https://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00166.html，閲覧日：2026年5月20日．

[3] Lopez, P. A. et al.: Microscopic Traffic Simulation using SUMO, 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems, pp.2575-2582, 2018.

[4] Alvarez Lopez, P. et al.: Simulation of Urban Mobility (SUMO) (1.26.0), Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.13907886