河川氾濫時における自家用車避難とデマンド交通バス活用の比較シミュレーション

に関する研究

眞坂研究室　氏名：古賀玲次

はじめに

デマンド交通は，自家用車を自由に運転できない高齢者などの移動手段として重要な役割を担っており，住民の生活の質や社会参加を支える上で不可欠な存在である．特に人口が少なく公共交通サービスの維持が困難な地域では，住民の日常生活を支える貴重な交通手段となっている．そのため，地域に必要な交通サービスとして持続的に運営していくことが求められるが，運行費用の面から継続性が課題となるケースが多い[5]．デマンド交通を継続するためには平時の移動支援に加えた新たな価値を見出すことが一つの糸口となる可能性がある．そこで本研究では，デマンド交通に平時以外の付加価値を持たせる一案として，災害時におけるデマンド交通の活用可能性を検討する．

研究計画

本研究では，栃木県において発生リスクの高い災害の一つである河川氾濫に着目して検討を行う.対象事例は，平成27年9月関東・東北豪雨に伴う鬼怒川氾濫である．2015年9月10日，茨城県常総市三坂町付近で鬼怒川左岸の堤防が決壊し，市域の広い範囲で浸水被害が発生した[1][2]．水害時の自動車避難では，車両が動けなくなる危険や避難経路上の混雑が指摘されている[6][7]．避難支援には，徒歩避難，家族・近隣住民による送迎，福祉輸送，自治体バスなど複数の方法がある[9]．本研究では，これらの避難支援手段のうち，既存のデマンド交通バスを災害時避難に活用する案を検討対象とする．

研究全体の流れと使用データ

本研究では，Phase 1からPhase 3までの3段階に分けて分析と検討を行う。

Phase 1：避難困難者の静的推計

Phase1では，鬼怒川氾濫が氾濫した際に浸水により避難所に避難できない人々がどれくらいいるのかを静的に推計する。

浸水データ，道路ネットワーク，人口メッシュ，避難施設データを組み合わせ,浸水範囲から通行困難道路を設定し，それぞれの住民に対して避難所までの経路を求め、経路が確立できない住民を避難困難者として算出する.

表1．主な使用データと派生データ

| 略称・用語 | 内容 | 本研究での使い方 |
| --- | --- | --- |
| GSI | 国土地理院が公開した浸水範囲の時系列データである．KMLは地図上に線や面を表示するための地理情報ファイル形式である. | 浸水範囲が時間とともにどの方向へ広がるかを把握する. |
| A31a | 国土数値情報の洪水浸水想定区域データである．想定される浸水範囲を面データとして持ち，浸水深を段階的に示す浸水深コードを含む. | 浸水深0.5m以上に相当する範囲を抽出し，道路閉鎖候補を作る. |
| N03 | 国土数値情報の行政区域データである. | 常総市および茨城県内対象市区町村の範囲を切り出す. |
| P20 | 国土数値情報の避難施設データである.施設位置や対応する災害種別を含む. | 洪水に対応する避難所を抽出し、目的地候補として用いる. |
| 250m人口メッシュ | 250m四方ごとの人口集計データである. | 浸水範囲内または周辺の居住者を出発地として設定する. |
| GraphML | 道路を交差点などのノードと道路区間であるedgeとして保存する形式である. | 避難経路検索とSUMOネットワーク変換の元データに使う. |
| SUMO | Simulation of Urban MObilityの略で，道路ネットワーク上で車両を走行させる交通流シミュレータである[3][4]. | 自家用車やバスを道路上で走行させるシミュレーションに使う. |
| TraCI | PythonからSUMO実行中の車両や道路状態を操作する仕組みである. | 時刻に応じた道路閉鎖や，閉鎖後の経路再探索を設定する. |
| SUMO edge | SUMO内の道路区間を表すIDである. | Phase 1で抽出した閉鎖道路をSUMO上の道路区間へ対応付ける. |
| Joso.net.xml | 常総市道路ネットワークをSUMO用に変換したファイルである. | SUMO上で車両が走る道路として使う. |
| Closure_timeline_sumo.json | 時刻別に閉鎖する道路をSUMO edge IDで表したファイルである. | TraCIで道路閉鎖を行う入力として使う. |

Phase 2では，Phase 1で作成した閉鎖道路をSUMO edge IDへ変換し，SUMO上で時刻別に道路を閉鎖した動的シミュレーションを行う．これは，浸水そのものをSUMOで計算するという意味ではなく，浸水データから作成した閉鎖条件をSUMOへ入力するという意味である．道路が閉鎖された場合には，TraCIを用いて車両に別経路を探索させる設定とし，自家用車のみで避難する基準シナリオを作成する．

Phase 3では，以上のシミュレーション結果を基に、既存のデマンド交通を災害支援に活用する方法を検討する．

今後の予定

＊＊今は、ここまでできている。という内容を追加＊＊

今後の作業は，データ整理，経路確認，自家用車シナリオ作成，デマンド交通バスシナリオ作成の順に進める．

まず，GSI KMLとA31aを用いて浸水範囲を整理する．GSI KMLは浸水範囲の時間変化を把握するために用い，A31aは浸水深0.5m以上に相当する範囲を抽出するために用いる．次に，N03で対象地域を切り出し，P20から洪水対応避難所を抽出する．250m人口メッシュは，避難開始地点と対象人口を設定するために用いる．

次に，道路ネットワークと浸水範囲を重ね合わせ，通行困難道路を抽出する．抽出した道路は，Phase 1では経路確認用の閉鎖道路として用い，Phase 2ではSUMO edge IDへ対応付けて時刻別の閉鎖条件として用いる．これにより，静的な経路確認から動的な交通流シミュレーションへ接続できるようにする．

その後，自家用車のみの避難シナリオを作成する．このシナリオでは，出発地，目的地，車両数，出発時刻，道路閉鎖時刻，再経路探索の条件を整理する．特に，浸水開始と同時に全車両が出発するのか，出発時刻を分散させるのかは，シミュレーション条件として明確にする必要がある.

最後に，デマンド交通バスを導入する条件を設定する．バスの乗車対象者，乗降地点，目的地とする避難所，運行台数，経路選択方法を整理し，自家用車のみの場合と同じ指標で比較できるようにする．比較指標としては，到着人数，未到着人数，主要避難路の混雑，バス輸送人数などを検討する．

- 5. おわりに

本研究では，2015年鬼怒川氾濫を事例に，浸水時の道路閉鎖を考慮した避難シミュレーションの構築を計画している．今後は，浸水データ，道路ネットワーク，人口メッシュ，避難施設データを組み合わせ，自家用車避難の基準シナリオとデマンド交通バス活用シナリオを作成する．今回の発表では，そのために使用するデータ，シミュレーション条件，今後の作業手順を整理した．これにより，河川氾濫時におけるデマンド交通バスの避難支援手段としての活用可能性を検討する準備を進める．

参考文献

[1] 国土地理院：平成27年9月関東・東北豪雨の情報，https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H27.taihuu18gou.html，閲覧日：2026年5月20日．

[2] 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所：鬼怒川緊急対策プロジェクト，https://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00166.html，閲覧日：2026年5月20日．

[3] Lopez, P. A. et al.: Microscopic Traffic Simulation using SUMO, 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems, pp.2575-2582, 2018.

[4] Eclipse SUMO：SUMO Documentation，https://sumo.dlr.de/docs/，閲覧日：2026年6月7日．

[5] 国土交通政策研究所：多様な地域公共交通サービスの導入状況に関する調査研究，https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/kkk147.html，閲覧日：2026年5月28日．

[6] 政府広報オンライン：防災特集 ACTION02 発災時の行動，https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/bousai/disaster.html，閲覧日：2026年5月28日．

[7] 国土交通省：川の防災情報 解説「浸水深と避難行動」，https://city.river.go.jp/kawabou/reference/index05.html，閲覧日：2026年5月28日．

[8] 国土交通省国土数値情報：浸水深コード，https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/codelist/WaterDepthCd.html，閲覧日：2026年5月28日．

[9] 内閣府：避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定（令和3年5月），https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/index.html，閲覧日：2026年6月7日．